ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Thiết kế nhận diện số viết tay hiện thực trên FPGA dùng Vitis High-Level Synthesis (HLS)

GVHD: TS. Phạm Hoài Luân

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Minh Tuấn

Cao Đăng Tùng

Tp. Hồ Chí Minh, 10/2025

MỤC LỤC

I.	Train model	5

1.	Chuẩn bị code	5

2.	Dùng Google Colab	5

II.	Py2C	7

1.	Công cụ chuyển Python sang C	7

2.	Kết quả sau khi chạy Py2C	7

3.	Chuẩn bị file X.txt và Y.txt	7

III.	Bọc AXI:	8

IV.	C-to-RTL với Vitis HLS 2022.2:	9

1.	Tạo project	9

2.	Chạy C simulation	13

3.	C SYNTHESIS:	16

4.	C/RTL COSIMULATION:	17

V.	Tích hợp IP vào hệ thống SoC	21

1.	Tải Vivado 2022.2	21

2.	Tạo project	21

3.	Tạo hệ thống SoC	23

VI.	Code C điều khiển	35

4.	Chuẩn bị	35

5.	Viết code C điều khiển	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Chuyển sang GPU	5

Hình 2. Chạy code Python	5

Hình 3. Kết quả khi chạy xong	6

Hình 4. Code xóa Dropout	6

Hình 5. Tải file .h5	6

Hình 6. File main.py	7

Hình 7. Các file được tạo ra sau khi chạy xong main.py	7

Hình 8. Tạo file X.txt và Y.txt cho file CNN_tb.cpp	8

Hình 9. File CNN.cpp sau khi thêm #pragma	8

Hình 10. Tạo project	9

Hình 11. Đặt tên project	10

Hình 12. Add design files	10

Hình 13. Chọn top function	11

Hình 14. Chọn file testbench	11

Hình 15. Chọn mã kit	12

Hình 16. Nhập mã kit	12

Hình 17. Finish	13

Hình 18. Các file sau khi tạo thành công project	13

Hình 19. Chọn số ảnh để test	14

Hình 20. Run C simulation	15

Hình 21. Chọn C simulation Dialog	15

Hình 22. Kết quả sau khi chạy C simulation	15

Hình 23. Run C Synthesis	16

Hình 24. Set Clock	16

Hình 25. Xem báo cáo tài nguyên	17

Hình 26. Cấu hình của bọc AXI	17

Hình 27. Run Cosimulation	18

Hình 28. Cấu hình để xem waveform	19

Hình 29. Giao diện chạy simulation Vivado	19

Hình 30. Waveform	20

Hình 31. Đọc dữ liệu đầu ra	20

Hình 32. Hoàn thành chạy Cosimulation	20

Hình 33. Export RTL	21

Hình 34. Tạo tên, thư mục project	21

Hình 35. Chọn RTL project	22

Hình 36. Chọn board KV260	23

Hình 37. Mở IP Repository	23

Hình 38. Chọn đường dẫn CNN IP	24

Hình 39. Tạo Block Design	24

Hình 40. Thêm IP	25

Hình 41. Thêm Zynq UltraScale+ MPSoC	25

Hình 42. Thêm CNN IP	25

Hình 43. Chọn Memory Type	26

Hình 44. Đổi tên BRAM	26

Hình 45. Sau khi thêm 2 BRAM	27

Hình 46. Nối BRAM CTRL với BRAM	27

Hình 47. Run Connection Automation	28

Hình 48. Setting Run Connection Automation	28

Hình 49. SoC hoàn chỉnh	29

Hình 50. Lỗi khi chỉnh Range BRAM	29

Hình 51. Sau khi chỉnh Range và Base Address hoàn tất	30

Hình 52. Valid Design	30

Hình 53. Generate Block Design	31

Hình 54. Tạo HDL Wrapper	31

Hình 55. Setting HDL Wrapper	32

Hình 56. Sau khi tạo xong Wrapper	32

Hình 57. Run Synthesis	32

Hình 58. Run Implementation	33

Hình 59. Tạo file Bitstream	33

Hình 60. Tạo file .xsa	34

Hình 61. Include bitstrean cho file .xsa	34

Hình 62. Tạo file .bin	35

Hình 63. Địa chỉ trong Fpga_Driver.c	35

Hình 64. Include các thư viện	36

Hình 65. Các địa chỉ offset	36

Hình 66. Lưu đồ code C điều khiển	37

Hình 67. Hàm setup_cnn_pointer	37

Hình 68. Hàm load_weights_to_bram	38

Hình 69. Hàm load_image_to_bram	38

Hình 70. Hàm start_cnn	38

Hình 71. Hàm wait_cnn_done	38

Hình 72. Hàm read_cnn_output	38

Hình 73. Hàm run_inference	39

Link Github: https://github.com/TuanSuyTu/Lenet-5-HLS

## Train model

### Chuẩn bị code

- Python (Keras/TensorFlow) để train mô hình (file lenet.py ở link Gitahub)

### Dùng Google Colab

- Chuyển sang GPU để train nhanh hơn, vào như trong hình để đổi sang GPU

Hình 1. Chuyển sang GPU

- Chạy code Python để train model

Hình 2. Chạy code Python

- Sau khi chạy xong

Hình 3. Kết quả khi chạy xong

- Lưu ý: Nếu có sử dụng Dropout, chạy file remove_dropout.py để tạo file .h5 không Dropout

Hình 4. Code xóa Dropout

- Tải file .h5 về

Vào biểu tượng Folder ở thanh bên trái nếu không thấy hãy nhấn refresh sau đó tải file model_no_dropout.h5 về máy

Hình 5. Tải file .h5

## Py2C

### Công cụ chuyển Python sang C

- Vào https://github.com/WangNe2207/Py2C_new?tab=readme-ov-file làm theo hướng dẫn để chuyển từ code Python sang code C

- File main.py cho Lenet-5 sẽ được chọn như sau

  - Thay đổi model_path theo đường dẫn thực tế

  - Thay đổi type = “fxp”

  - Torch = False (nếu dùng Keras/TensorFlow)

  - Nếu dùng Visual Studio để ide = “vs”, nếu không thì để như ảnh

Hình 6. File main.py

### Kết quả sau khi chạy Py2C

- Sau khi chạy xong sẽ có các file:

Hình 7. Các file được tạo ra sau khi chạy xong main.py

### Chuẩn bị file X.txt và Y.txt

- File X.txt là file chứa các ảnh input để test

- File Y.txt là output mong muốn

- Dùng code Python như sau (file creat_x_y.py), chạy code trên Colab sau đó tải 2 file X.txt và Y.txt về.

Hình 8. Tạo file X.txt và Y.txt cho file CNN_tb.cpp

## Bọc AXI:

Ở file CNN.cpp thêm các #pragma để tạo bọc AXI

Hình 9. File CNN.cpp sau khi thêm #pragma

Trong đó:

- #pragma HLS INTERFACE m_axi port = InModel offset = slave bundle=gmem0 depth = 784

  - m_axi tạo 1 cổng AXI Master để IP có thể tự đọc từ BRAM (hoặc là DDR)

  - offset = slave thì HLS sẽ tạo ra 1 AXI-Lite lưu địa chỉ gốc của InModel CPU sẽ ghi vào địa chỉ này trước khi chạy IP, và IP sẽ thông qua địa chỉ này để giao tiếp trực tiếp với BRAM lưu InModel

  - bundle=gmem0 đặt tên bus cho cho cổng m_axi là gmem0 để tách với Weights và cho phép đọc song song

  - depth = 784 thông báo kích thước tối đa của mảng vì đây là ảnh 28x28 = 784 phần tử

- #pragma HLS INTERFACE m_axi port = Weights offset = slave bundle = gmem1 depth = 5738

  - Tương tự như trên

- #pragma HLS INTERFACE s_axilite port = OutModel0 bundle = control

  - Tạo 1 AXI-Lite

  - Map OutModel0 thành thanh ghi AXI-Lite để CPU đọc kết quả.

- #pragma HLS INTERFACE s_axilite port = return bundle = control

  - Tạo thanh ghi AP_CTRL (ap_start, ap_done, …) cho việc điều khiển CNN IP.

## C-to-RTL với Vitis HLS 2022.2:

### Tạo project

- Chọn Create Project

Hình 10. Tạo project

- Đặt tên, thư mục chứa project: nhấn Next

Hình 11. Đặt tên project

- Add/Remove Design file: add các file được tạo ra từ bước Py2C

Hình 12. Add design files

- Chọn Top function là file CNN.cpp sau đó chọn next

Hình 13. Chọn top function

- Add/Remove Testbench file: Add các file như hình sau đó chọn Next

Hình 14. Chọn file testbench

- Solution Configuration: chọn dấu 3 chấm ở phần Part Selection chọn mã kit muốn nạp (nếu muốn sử dụng KV260 thì dùng mã xck26-sfvc784-2LV-c)

Hình 15. Chọn mã kit

Hình 16. Nhập mã kit

- Finish

Hình 17. Finish

- Sau khi tạo thành công

Hình 18. Các file sau khi tạo thành công project

### Chạy C simulation

- Ở file CNN_tb.cpp

Hình 19. Chọn số ảnh để test

  - Nếu muốn test trên n ảnh thì define NumberofPicture là n ví dụ ở đây là với 5 ảnh (nếu để quá lớn ở bước Cosimualtion sẽ phải đợi lâu và có thể bị timeout, chọn dump trace = all (ở hình 28)

  - Vì ở đây là ảnh trắng đen chỉ có 1 kênh đầu vào (28x28x1) nếu sử dụng ảnh màu thì có thể điền define d là 3

Lưu ý:

Có thể code ở dòng cuối cùng file Dense.cpp có thể thiếu dấu _ như vậy:

output_Dense0 = maxindex_2;

Sửa lại như sau:

output_Dense_0 = maxindex_2;

- Chọn Run C simulation

Hình 20. Run C simulation

- Tiếp theo nhấn OK

Hình 21. Chọn C simulation Dialog

- Sau khi chạy xong lưu ý phần accuracy of Model:

Hình 22. Kết quả sau khi chạy C simulation

Nếu accuracy quá thấp có thế code C đang bị sai cần kiểm tra và chỉnh sửa lại

### C SYNTHESIS:

- Chọn Run C synthesis

Hình 23. Run C Synthesis

- Tiếp theo chọn OK

Hình 24. Set Clock

- Xem phần Performance & Resource Estimate để xem báo cáo tài nguyên của IP

Hình 25. Xem báo cáo tài nguyên

- Lưu ý ở phần HW Interfaces để có thể viết code C điều khiển ở phần sau

Hình 26. Cấu hình của bọc AXI

### C/RTL COSIMULATION:

- Đây là bước so sánh kết quả của RTL vừa được sinh ra ở phần Synthesis với code C để kiểm tra tính đúng đắn của RTL vừa được sinh ra

- Chọn Run Cosimulation

Hình 27. Run Cosimulation

- Chọn setting như hình để xem waveform  (nếu không muốn xem waveform có thể tắt Wave Debug đi, và chọn Dump Trace = none để chạy bước này nhanh hơn)

Hình 28. Cấu hình để xem waveform

- Lúc đang chạy, Vivado sẽ được mở đợi tới khi chạy xong chọn CNN.wcfg để xem waveform

Hình 29. Giao diện chạy simulation Vivado

- Trong waveform chọn Design Top Signals để xem các tín hiệu

Hình 30. Waveform

Nếu muốn xem dữ liệu được xuất ra thì chọn C outputs  OutModel0 và chọn RDATA để xem output của Model

Lưu ý:

  - Address ở hình 25, Outmodel0 có offset là 0x10 nên khi nào ARADDR = 10 thì RDATA khi đó sẽ là output của mô hình sau khi chạy,tương tự như vậy với các giá trị ARADDR khác

Hình 31. Đọc dữ liệu đầu ra

Vì ở đây sử dụng fixed point Q16.16 nên số 7 sẽ được biểu diễn là 0x00070000

- Nếu đã xem xong thì thoát Vivado sau đó quay lại Vitis để hoàn thành chạy C cosimulation

Hình 32. Hoàn thành chạy Cosimulation

- Sau khi chạy xong nhấn vào Export RTL ở Implement để tạo IP

Hình 33. Export RTL

## Tích hợp IP vào hệ thống SoC

### Tải Vivado 2022.2

### Tạo project

- Đặt tên, chọn thư mục chứa project  Next

Hình 34. Tạo tên, thư mục project

- Project type chọn RTL  Next

Hình 35. Chọn RTL project

- Add Source: Không add  Next

- Add Constraint: Không add  Next

- Default Part:

  - Chọn part hoặc board đang dùng, trong project này dùng KV260. Chọn sang Board, chọn KV260

Hình 36. Chọn board KV260

Lưu ý: Nếu không thấy board thì ấn Refresh để cập nhật.

- Finish

### Tạo hệ thống SoC

- Add IP CNN:

Tools

Settings

IP

Repository

Hình 37. Mở IP Repository

Trỏ đến project VitisHLS làm lúc đầu, Select .../impl/ip

Hình 38. Chọn đường dẫn CNN IP

Đã tìm thấy IP  OK  OK

- Create Block Design  OK

Hình 39. Tạo Block Design

- Sau khi tạo xong Block Design, nhấn + để thêm IP

Hình 40. Thêm IP

- Add Zynq UltraScale+ MPSoC  Run Block Automation

Hình 41. Thêm Zynq UltraScale+ MPSoC

- Add CNN IP

Hình 42. Thêm CNN IP

- Add 2 Block Memory Generator. Trong Block Properties đổi tên thành inmodel_bram và weights_bram. Ấn vào từng IP để chỉnh Memory Type thành True Dual Port RAM

  - 2 Port A/B để hỗ trợ đọc/ghi ở 2 địa chỉ khác nhau cùng lúc, giúp tăng tốc độ xử lý. Có thể chia sẻ dữ liệu bằng một cổng cho CPU truy cập, cổng còn lại cho khối tăng tốc (CNN IP) sử dụng.

Hình 43. Chọn Memory Type

Hình 44. Đổi tên BRAM

Hình 45. Sau khi thêm 2 BRAM

- Add 2 IP AXI BRAM Controller. Đổi tên thành inmodel_bram_ctrl và weights_bram_ctrl. Nối dây Port A, B của 2 BRAM Controller sang Port A, B tương ứng của 2 Block Mem.

Hình 46. Nối BRAM CTRL với BRAM

- Run Connection Automation cho đến khi có hệ thống hoàn chỉnh, không còn hiện thông báo Run Connection Automation nữa.

Hình 47. Run Connection Automation

Hình 48. Setting Run Connection Automation

Hình 49. SoC hoàn chỉnh

- Chuyển qua tab Address Editor, chỉnh lại Base Address và Range của từng BRAM cho phù hợp. Khi chỉnh Range có thể gặp lỗi, phải chỉnh lại Base Address theo như thông báo

  - Ở đây Weights có 5738 phần tử, mỗi phần tử 1 word nên BRAM cần khoảng 22KB  chỉnh thành 32KB

Hình 50. Lỗi khi chỉnh Range BRAM

Hình 51. Sau khi chỉnh Range và Base Address hoàn tất

- Chuyển lại qua tab Diagram. Nhấn nút Valid Design(F6)

Hình 52. Valid Design

- Nhấn Generate Block Design  Generate

Hình 53. Generate Block Design

- Trong tab Source, right-click vào design.bd  Create HDL wrapper  OK

Hình 54. Tạo HDL Wrapper

Hình 55. Setting HDL Wrapper

Hình 56. Sau khi tạo xong Wrapper

- Run Synthesis  OK

Hình 57. Run Synthesis

- Run Implementation  OK. Khi xong có thể kiểm tra report Utilization, Timing,... để kiểm tra các thông số

Hình 58. Run Implementation

- Generate Bitstream  OK để tạo file .bit

Hình 59. Tạo file Bitstream

- File -> Export -> Hardware để tạo file .xsa. Trong tab Output phải include bitstream.

Hình 60. Tạo file .xsa

Hình 61. Include bitstrean cho file .xsa

- Tools -> Generate Memory Configuration File để tạo file .bin, đặt tên và đường dẫn cho file .bin, load bitstream file, setting như hình.

Hình 62. Tạo file .bin

## Code C điều khiển

### Chuẩn bị

- Tải file Fpga_Driver.c

Lưu ý trong Fpga_Driver.c:

Hình 63. Địa chỉ trong Fpga_Driver.c

- Địa chỉ vật lý gốc của vùng thanh ghi điều khiển (REG_BASE_PHYS) được định nghĩa là 0x00000000A0000000 nên khi viết ở code C điều khiển không cần viết 0x00_Axxx_xxxx như các thanh ghi ở hình 50, mà chỉ cần viết các số sau A (vd: s_axi_control_r 0x00_A001_0000  0x10000)

- Tương tự như trên địa chỉ vật lý gốc của vùng bộ nhớ nội (LLM_BASE_PHYS) được định nghĩa là 0x00000000A0000000 nên khi viết ở code C điều khiển không cần viết 0x00_Axxx_xxxx như các địa chỉ của memory ở hình 50 mà chỉ cần viết các số sau A (vd: InModel_Bram_ctrl/S_AXI 0x00_A002_0000  0x20000)

- Xem ở phần sau để rõ hơn

- Tải file CRGA.h

- Tạo

### Viết code C điều khiển

Note:

Xil_Out(A, B) có nghĩa CPU là ghi giá trị B vào địa chỉ A

Xil_In(A)  có nghĩa là CPU sẽ đọc giá trị từ địa chỉ A

- Include thư viện

Hình 64. Include các thư viện

- Define các địa chỉ để thao tác (baseaddr xem ở hình 50 và các offset xem ở hình 25)

- Lưu đồ code C điều khiển

Hình 65. Các địa chỉ offset

Chú thích:

  - Địa chỉ được định nghĩa theo byte nhưng hàm Xil_In và Xil_Out lại nhận giá trị theo word (được định nghĩa ở file FPGA_Driver.c) nên cần dịch 2 bit để chuyển từ byte thành word

  - INPUT_SIZE được define là 784 vì mỗi lần sẽ xử lý 1 ảnh là (28x28 = 784)

  - WEISGHTS_SIZE sẽ là số lượng trọng số

  - NUM_TEST_IMAGES sẽ là số ảnh muốn chạy

- Lưu đồ cho code C điều khiển (cnn_petalinux.c)

Hình 66. Lưu đồ code C điều khiển

- Hàm ghi địa chỉ InModel và Weight vào thanh ghi Ctrl_r cho IP

Hình 67. Hàm setup_cnn_pointer

Giải thích:

- Vì địa chỉ chỉ có 32 bit nên chỉ cần ghi vào thanh ghi “_1” và thanh hi “_2” là 0

- Ghi địa chỉ của Block BRAM lưu INMODEL (0xA0020000) (xem ở hình 50) vào thanh ghi CTRL_R_INMODEL_1 để IP có thế giao tiếp trực tiếp với BRAM

- Ghi địa chỉ của Block BRAM lưu Weights (0xA0028000) (xem ở hình 50) vào thanh ghi CTRL_R_WEIGHTS_1

- Hàm ghi Weights vào BRAM

Hình 68. Hàm load_weights_to_bram

- Ghi lần lượt dữ liệu Weights vào BRAM

- Hàm ghi Image vào Bram

Hình 69. Hàm load_image_to_bram

- Ghi lần lượt giá trị của từng pixel trong ảnh vào BRAM

- Hàm bật start cho IP

Hình 70. Hàm start_cnn

- Ghi 0x01 vào thanh ghi AP_CTRL vì bit 1 sẽ dành cho AP_START (hình 25)

- Hàm đợi tín hiệu Outvalid từ IP

Hình 71. Hàm wait_cnn_done

- Đợi cho tới khi Output valid lên 1 CPU sẽ ngưng đợi và chuyển sang đọc Output của Model

- Hàm đọc Output của Model

Hình 72. Hàm read_cnn_output

  - Đọc dữ liệu Output từ thanh ghi OutModel0 (ở hình 25)

  - Vì dữ liệu xuất ra là dạng fixed point Q16.16 như ở hình 30 nên cần phải dịch 16 bit để đọc phần nguyên

- Hàm run_inference

Hình 73. Hàm run_inference